[image: image3.png]T

£

\
\

A\
A Y

OAOQ UPKYTCKIUMPOOOPHUA






ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ

	Генеральный план

Верхнеперевальского сельского поселения

Пожарского муниципального района Приморского края



	ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


	Часть 1. Книга 1. Положение о территориальном планировании.

Текстовые материалы

095-13-01-ГП-УЧ


2013
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ
	Генеральный план

Верхнеперевальского сельского поселения

Пожарского муниципального района Приморского края


	


	ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


	Часть 1. Книга 1. Положение о территориальном планировании. Текстовые материалы

095-13-01-ГП-УЧ


Главный инженер






Г.А. Белинский
Начальник ДГП






Р.А. Хотулев

                                                                 2013
 
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	095-13-01-ГП-УЧ-СП
	Состав проектной документации
	2

	095-13-01-ГП-УЧ-АК
	Состав авторского коллектива
	3

	095-13-01-ГП-УЧ-ТМ
	Раздел 1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение
	4

	
	Раздел 2 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения
	9

	
	Раздел 3 Параметры функциональных зон
	10

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Состав проектной документации
Генеральный план Верхнеперевальского сельского поселения
Пожарского муниципального района Приморского края
	Номер
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	
	
	Материалы проекта, подлежащие утверждению
	

	кн1
	095-13-01-ГП-УЧ
	Книга 1  Положение о территориальном планировании
	

	к1
	095-13-01-ГП-УЧ
	Карта 1  Карта планируемого размещения  объектов местного значения поселения
	М 1:25 000

М 1:5 000

	к2
	095-13-01-ГП-УЧ
	Карта 2  Карта границ населенных пунктов, 
входящих в состав поселения. 
Карта функциональных зон поселения 
	М 1:25 000

М 1:5 000

	
	
	Материалы по обоснованию проекта
	

	кн2
	095-13-01-ГП-ОМ
	Книга 2  Материалы по обоснованию
	

	к3
	095-13-01-ГП-ОМ
	Карта 3  Карта использования территории 

поселения

Карта с отображением существующих границ земель различных категорий поселения
	М 1:25 000

М 1:5 000
М 1:50 000

	к4
	095-13-01-ГП-ОМ
	Карта 4  Карта ограничений
	М 1:25 000

М 1:5 000


	к5
	095-13-01-ГП-ОМ
	Карта 5  Карта анализа комплексного развития территории поселения и размещения объектов
Карта с отображением планируемых границ земель различных категорий поселения
	М 1:25 000
М 1:5 000
М1:50 000

	к6
	095-13-01-ГП-ОМ
	Карта 6  ИТМ ЧС. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	М 1:25 000
М 1:5 000


	
Номер
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	
	
	Материалы ГП, передаваемые Заказчику на электронных носителях
	

	
	095-13-01-ГП-Д1, 

УЧ, ОМ
	Диск 1  Материалы проекта в электронном виде – 

Часть 1 – комплект текстовых материалов в формате pdf, doc и картографических материалов в форматах tiff и mid mif (Mapinfo)
	1 диск

	
	
	
	




Состав авторского коллектива

в разработке проекта Генеральный план Верхнеперевальского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края принимали участие:

	ОАО «ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ» Департамент градостроительного проектирования

	Градостроительная часть

	Начальник ДГП
	Р.А. Хотулев

	Главный инженер ДГП
	Ж.В. Лончакова

	Главный архитектор проекта
	В.А. Бардунаева

	Главный инженер проекта
	О.С. Алексеенко

	Архитектор
	М.Д. Демченко

	Сопровождение ГИС (геоинформационные системы)
	

	Инженер
	М.А. Попова

	Инженер
	А.И. Харина

	Экономика

	Руководитель группы градостроительной экономики
	О.В. Фролова

	Транспорт, инженерная подготовка территории

	Инженер
	Р.Е. Елшин

	Инженер
	С.А. Киселев

	Промышленность
	

	Ведущий инженер
	Н.Б. Вильке

	Водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация

	Инженер
	Р.В. Черкашин

	Теплоснабжение

	Главный специалист
	П.Д. Бабкина

	Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение

	И.о. начальника инженерного отдела
	Е.С. Горячева

	ИТМ ГОЧС
	

	Инженер ГО и ЧС
	А.К. Щемелева

	Экологическое состояние окружающей среды.

Охрана окружающей среды
	

	Инженер по охране окружающей среды
	А.Д. Куренных


Раздел 1 Сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

	Номер зоны размещения на карте
	Наименование функциональной зоны
	Объект
	Мероприятия
	Очередность
	Площадь зоны размещения, га

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	жилой фонд

	в планируемых границах с. Верхний Перевал

	10
	Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками
	0,4 тыс. кв.м общей площади жилого фонда. Передислокация
	планируемые
	расчетный срок
	0,95

	12
	Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками
	1,3 тыс. кв.м общей площади жилого фонд. Передислокация
	планируемые
	расчетный срок
	3,3

	14
	Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками
	Огороды, дачное хозяйство 18,9 га. Передислокация
	планируемые
	расчетный срок
	10,5

	18
	Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками
	1,9 тыс. кв.м общей площади жилого фонда
	планируемые
	расчетный срок
	6,3

	6
	Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками
	1,2 тыс. кв.м общей площади жилого фонда
	планируемые
	расчетный срок
	3,1


	Номер зоны размещения на карте
	Наименование функциональной зоны
	Объект
	Мероприятия
	Очередность
	Площадь зоны размещения, га

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками
	0,4 тыс. кв.м общей площади жилого фонда
	планируемые
	первая очередь
	1,2

	17
	Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками
	0,8 тыс. кв.м общей площади жилого фонда
	планируемые
	первая очередь
	2,27

	социальная инфраструктура

	в планируемых границах с. Стрельниково

	23
	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения
	Магазин 1х20 м2 торговой площади
	планируемые
	первая очередь
	0,46

	3
	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения
	Администрация, музей 
	планируемые
	расчетный срок
	0,5

	28
	Зоны парков, скверов, бульваров
	Парк 1,1 га
	планируемые
	расчетный срок
	1,1

	в планируемых границах с. Верхний Перевал

	7
	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения
	Предприятие общественного питания, 1х30 мест, предприятия непосредственного бытового обслуживания на 5 раб. мест
	планируемые
	первая очередь
	0,26

	4
	Зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения
	Баня на 10 мест, прачечная самообслуживания 1х25 кг. белья в смену, химчистка самообслуживания 1х2 кг. вещей в смену, гостиниа на 10 мест, отделение банка на 1 раб. Место


	планируемые
	расчетный срок
	0,5

	16
	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения
	Магазин,1х50 м2 торговой площади
	планируемые
	первая очередь
	0,26

	15
	Зоны парков, скверов, бульваров
	Парк 2,6 га
	планируемые
	расчетный срок
	2,6

	производственные объекты

	в планируемых границах  с. Верхний Перевал

	9
	Зоны промышленных объектов II,III класса опасности
	МТФ на 50-100 голов КРС
	планируемые
	первая очередь
	6,4

	19
	Зоны промышленных объектов IV,V класса опасности
	Планируемое промышленное предприятие
	планируемые
	расчетный срок
	3,9

	транспортная инфраструктура

	улично-дорожная сеть

	в планируемых границах с. Верхний Перевал

	 
	 
	улица  Центральная, протяженностью 1,52 км
	реконструкция
	первая очередь
	 

	 
	 
	объездная дорога населенного пункта, протяженностью 2,87 км
	реконструкция
	первая очередь
	 

	 
	 
	улица Центральная, протяженностью 0,43 км
	планируемые
	первая очередь
	 

	 
	 
	улица связывающая ул. Сибирскую и ул. Садовая, протяженностью 0,57 км
	реконструкция
	первая очередь
	 

	 
	 
	улица связывающая ул. Лесная и ул. Школьная, протяженностью 0,07 км
	строительство
	первая очередь
	 

	 
	 
	Дорога дамбы вдоль р. Бикин, протяженностью 3,92 км
	реконструкция
	первая очередь
	 

	 
	 
	улица Пионерская, протяженностью 0,47 км
	реконструкция
	расчетный срок
	 

	 
	 
	улица Школьная, протяженностью 0,33 км
	планируемые
	расчетный срок
	 

	 
	 
	улица перпендикулярная ул. Бархатная, протяженностью 0,23 км
	планируемые
	расчетный срок
	 

	 
	 
	улица перпендикулярная ул. Сплавная, протяженностью 0,11 км
	планируемые
	расчетный срок
	 

	 
	 
	улица параллельной ул. Набережная, протяженностью 0,2 км
	реконструкция
	расчетный срок
	 

	 
	 
	улица перпендикулярная ул. Заозерная, протяженностью 0,08 км
	реконструкция
	расчетный срок
	 

	 
	 
	улица в северо-восточной части населенного пункта, протяженностью 0,29 км
	реконструкция
	расчетный срок
	 

	в планируемых границах  с. Стрельниково

	 
	 
	улица Новая, протяженностью 0,13 км
	реконструкция
	первая очередь
	 

	 
	 
	улица  перпендикулярная ул. Новая, протяженностью 0,17 км
	планируемые
	расчетный срок
	 

	инженерная инфраструктура

	теплоснабжение

	в планируемых границах с. Верхний Перевал

	2
	Зоны промышленных объектов II,III класса опасности
	Котельная (перевод на газ)
	реконструируемые
	расчетный срок
	4,3

	 
	 
	Тепловые сети 2d 100, 625 п. м
	планируемые
	первая очередь
	 

	водоснабжение

	в планируемых границах с. Верхний Перевал

	 
	 
	Сети водоснабжения d 40 L = 127,7 м
	планируемые
	первая очередь
	 

	 
	 
	Сети водоснабжения d 50 L = 1647 м
	планируемые
	первая очередь
	 

	 
	 
	Сети водоснабжения d 80 L = 3403 м
	планируемые
	первая очередь
	 

	 
	 
	Сети водоснабжения d 100 L = 393 м
	реконструируемые
	первая очередь
	 

	 
	 
	Сети водоснабжения d 100 L = 2149 м
	планируемые
	первая очередь
	 

	 
	 
	Сети водоснабжения d 125 L = 409,6 м
	реконструируемые
	первая очередь
	 

	32
	
	Водонапорная башня, накопительная емкость 37 м³
	реконструируемые
	первая очередь
	 

	33
	
	Водозаборная скважина, проектная производительность 0,374 тыс.м3/сут
	реконструируемые
	первая очередь
	 

	водоотведение

	в границах Верхнеперевальского сельского поселения

	29
	Зона объектов инженерной инфраструктуры
	Канализационные очистные сооружения, 336 м³/сут
	планируемые
	первая очередь
	1

	 
	 
	Канализация хозяйственно-бытовая. Напорный коллектор хозяйственно-бытовой канализации d 80, L = 1284,6 м
	планируемые
	первая очередь
	 

	в планируемых границах с. Верхний Перевал

	 
	Зона объектов инженерной инфраструктуры
	Канализационная насосная станция производительность, 336 м³/сут
	планируемые
	первая очередь
	 

	 
	 
	Канализация хозяйственно-бытовая d 150 L=7102 м
	планируемые
	первая очередь
	 

	санитарная очистка

	в границах Верхнеперевальского сельского поселения

	22
	Зоны кладбищ
	Кладбище
	расширение
	первая очередь


	1,00

	в планируемых границах с. Верхний Перевал

	21
	Зоны закрытых кладбищ
	Закрытие кладбища
	ликвидируемые
	1 очередь
	1,25


Раздел 2 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения 
	Наименование
	Отраслевая направленность
	Класс опасности
	Ориентировочный размер

санитарно-защитной зоны, м

	2
	3
	4
	5

	Размещение
	
	
	

	Площадка
	На первую очередь проектом предусматривается размещение площадки КРС на 50-100 голов в северном направлении в 0,5 км за границей с. Верхний Перевал IV-V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
	IV-V
	100-50

	Площадка
	На расчетный срок проектом предусматривается резервная территория за границей с. Верхний Перевал под размещение производственных объектов IV-V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
	IV-V
	100-50

	КОС
	Проектом на первую очередь предусматривается строительство канализационных очистных сооружений с насосной станцией общей мощностью 0,34 тыс. м3/сутки в 200 м в юго-западном направлении за границей с. Верхний Перевал с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
	-
	150

	Расширение
	
	
	

	Кладбище
	Проектом на первую очередь предусматривается расширение кладбища на 1 га вдоль автодороги местного значения «Верхний Перевал-Соболиный» за границей с. Верхний Перевал с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
	V
	50

	Закрытие
	
	
	

	Кладбище
	Проектом на первую очередь предусматривается закрытие существующего кладбища, расположенного в с. Верхний Перевал.
	V
	50


Раздел 3 Параметры функциональных зон

Таблица 3.1 – Параметры функциональных зон

	ИНДЕКС ЗОНЫ
	НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
	ПЛОЩАДЬ, ГА

	 
	 
	с. Верхний Перевал
	с. Стрельниково
	Верхнеперевальское сельское поселение

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
	 
	 
	 

	Ж1
	ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ С ПРИУСАДЕБНЫМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
	197,79
	3,41
	 

	Ж2
	ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	2,83
	 
	 

	 
	ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
	 
	 
	 

	ОД1
	ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	11,41
	0,46
	 

	ОД2
	ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	0,37
	 
	 

	ОД3
	ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
	0,36
	 
	 

	 
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
	 
	 
	 

	П1
	ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ II,III КЛАССА ОПАСНОСТИ
	12,18
	 
	1,25

	П2
	ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ
	 
	 
	10,41

	П3
	ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ
	23,37
	 
	 

	 
	ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	 
	 
	 

	П4
	ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	0,21
	 
	1,15

	П5
	ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	2,73
	 
	2,25

	 
	ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	 
	 
	 

	СХ1
	ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
	5,27
	 
	242,90

	СХ2
	ЗОНЫ ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА,САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА
	55,66
	 
	 

	 
	ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	 
	 
	 

	Р1
	ЗОНЫ ЛЕСОВ
	159,01
	20,32
	26597,43

	Р2
	ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА
	16,40
	9,08
	3,67

	Р3
	ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
	0,69
	0,91
	 

	Р4
	ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ


	6,08
	1,11
	 

	Р5
	ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА, ТУРИЗМА
	5,38
	 
	8,14

	Р6
	ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
	6,78
	 
	766,98

	 
	ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	 
	 
	 

	СН1
	ЗОНЫ КЛАДБИЩ
	 
	 
	1,57

	СН2
	ЗОНЫ ЗАКРЫТЫХ КЛАДБИЩ
	1,25
	 
	 

	СН3
	ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
	 
	 
	2,04

	СН4
	ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ
	0,56
	 
	 

	 
	 
	508,34
	35,29
	27637,79

	ИТОГО:
	 
	 
	28181,42


Таблица 3.2. - Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района

	Номер зоны размещения на карте
	Наименование функциональной зоны
	Объект
	Мероприятия
	Очередность
	Площадь зоны размещения, га

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	социальная инфраструктура

	в планируемых границах с. Верхний Перевал

	20
	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения
	Клуб на 200 зрит. мест, библиотека на 5 тыс. ед. хранения в составе МФКДК
	планируемые
	первая очередь
	0,7

	1
	Зоны объектов здравоохранения 
	Молочная кухня 1х35 порций сутки на 1 ребенка в составе амбулатории. Аптека
	реконструируемые
	первая очередь
	0,36

	13
	Зоны объектов дошкольного, начального и среднего образования
	Общеобразовательная школа на 165 мест
	планируемые
	первая очередь
	2

	25
	Зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта


	Спортивное сооружение 1х0,68 га
	планируемые
	первая очередь
	0,68

	11
	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения
	Вынос администрации, музея, аптеки, реконструкция детского сада на 140 мест
	реконструируемые
	первая очередь
	0,8

	в планируемых границах  с. Стрельниково

	27
	Зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта


	Спортивное сооружение 1х0,9 га
	планируемые
	расчетный срок
	0,9

	транспортная инфраструктура

	автомобильный транспорт

	 
	 
	Автомобильная дорога "Федосьевка - Верхний Перевал", протяженностью 6,3 км
	реконструируемые
	первая очередь
	 

	 
	 
	Автомобильная дорога "Верхний Перевал - Соболиный", протяженностью 18,5 км
	реконструируемые
	первая очередь
	 

	 
	 
	Автомобильная дорога от с. Стрельникова до региональной автомобильной дороги «Верхний Перевал - Соболиный», протяженностью 15,7 км
	реконструируемые
	расчетный срок
	 

	23
	Зона объектов транспортной инфраструктуры
	Автостанция в с. Верхний Перевал по ул. Сибирская, единовременной вместимостью 25-50 мест
	планируемые
	расчетный срок
	0,3

	Инженерная подготовка территории

	 
	 
	Дамба вдоль р. Бикин, протяженностью 5 км
	планируемые/реконструируемые
	первая очередь
	 

	 
	 
	Дамба вдоль р. Алчан, протяженностью 3,1 км
	реконструируемые
	первая очередь
	 

	 
	 
	Дамба в районе проектируемой жилой застройки, протяженностью 1,05 км
	планируемые
	расчетный срок
	 

	воздушный транспорт

	30
	Зона объектов транспортной инфраструктуры
	Вертолетная площадка для приема вертолетов типа МИ-8А
	планируемые
	первая очередь
	2

	инженерная инфраструктура

	электроснабжение

	 
	Зона объектов инженерной инфраструктуры
	ПС "Верхний Перевал" 35/10кВ: установка трансформатора 35/10кВ мощностью 1,0 МВА
	реконструируемые
	первая очередь
	 

	газоснабжение

	 
	 
	Межпоселковый газопровод  "газопровод- отвод Лучегорск-Федосьевка- Верхний Перевал"
	строительство 
	расчетный срок
	 

	 
	 
	Межпоселковый газопрвод "газопровод-отвод Лучегорск- Верхний Перевал" 
	строительство 
	расчетный срок
	 

	 34
	 
	Газорегуляторный пункт (ГРП )
	строительство 
	расчетный срок
	 

	связь, радиовещание, телевидение

	 31
	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения
	АТС - 37 номеров
	реконструируемые
	расчетный срок
	 

	санитарная очистка

	в границах Верхнеперевальского сельского поселения

	5
	Зоны размещения отходов потребления
	Усовершенствованная свалка ТБО
	планируемые
	первая очередь
	2

	охрана окружающей среды

	охрана атмосферного воздуха

	2
	Зоны промышленных объектов II,III класса опасности
	Перевод котельной на газ
	реконструируемые
	расчетный срок
	4,3

	охрана водных объектов

	 29
	 
	Канализационные очистные сооружения, 336 м³/сут
	планируемые
	первая очередь
	1

	 32
	 
	Водонапорная башня, накопительная емкость 37 м³
	реконструируемые
	первая очередь
	 

	 33
	 
	Водозаборная скважина, проектная производительность 0,374 тыс.м3/сут
	реконструируемые
	первая очередь
	 

	охрана почв

	5
	Зоны размещения отходов потребления
	Усовершенствованная свалка ТБО
	обустройство/реконструируемые
	первая очередь
	2

	21
	Зоны закрытых кладбищ
	Закрытие кладбища
	ликвидируемые
	первая очередь
	1,25

	22
	Зоны кладбищ
	Кладбище
	расширение


	первая очередь
	1,00

	объекты по предупреждению ЧС

	в границах Верхнеперевальского сельского поселения

	13
	Зоны объектов дошкольного, начального и среднего образования
	Пункты сбора (ПС)
	организация
	первая очередь
	2,0

	13
	Зоны объектов дошкольного, начального и среднего образования
	Приемные пункты временного размещения (ППВР), вместимость150 человек;
	организация
	первая очередь
	2,0

	20
	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения
	Приемные пункты временного размещения (ППВР), вместимость 100 человек;
	организация
	первая очередь
	0,7

	13
	Зоны объектов дошкольного, начального и среднего образования
	Приемные пункты временного размещения (ППВР), вместимость90 человек;
	организация
	первая очередь
	2,0

	11
	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения
	Приемные пункты временного размещения (ППВР), вместимость 70 человек;
	организация
	первая очередь
	0,8

	
	
	Система оповещения населения
	организация
	первая очередь
	

	
	
	Базы уборочных машин и аварийно-спасательной техники
	организация
	первая очередь
	

	в планируемых границах с. Стрельниково

	
	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения
	Пункты сбора (ПС)
	организация
	первая очередь
	0,46

	
	
	Пожарные депо
	организация
	первая очередь
	


[image: image1.emf] 

                                                       Формат              А4 

[image: image2.emf] 

1  








2








2








3














2








2











